ПАСПОРТ

СТРОП ЦЕПНОЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стропы цепные (далее «стропы») предназначены для крепления и транспортировки различных грузов во всех отраслях промышленности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обозначение:

- Грузоподъемность, т:

- Длина, м:

- Масса, кг:

- Заводской номер:

- Дата выпуска и испытания:

- Результат испытания: годен

- Температурный режим, град С: -40 +150

Дата продажи:                                           МП:                            Кол-во:             шт

1 СЦ                                           2 СЦ                                      4 СЦ

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация стропов должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и инструкции по эксплуатации, разработанной предприятием-потребителем применительно к местным условиям перемещения грузов кранами, утвержденной в установленном порядке.

- При составлении инструкций по эксплуатации для стропов должны учитываться также требования, включенные в настоящий раздел РД.

- При эксплуатации стропы следует регулярно очищать от загрязнения и коррозии.

- Требования к перемещению грузов с зацепкой их крюками стропов:

размеры рым-болтов, скоб и других элементов, предусмотренных на грузе для подсоединения стропа, должны соответствовать размерам крюков последнего;

запрещается поднимать груз при канате или цепи, отклоняющихся от плоскости крюка и при крюке, испытывающем боковой изгиб, а также при крюке, зацепленном за груз только концом рога.

4. ПРАВИЛА БРАКОВКИ

- В процессе эксплуатации стропы должны подвергаться периодическому осмотру в установленные сроки (но не реже чем через 5 и 10 дней).

- Стропы, прошедшие после изготовления приемосдаточные испытания на предприятии-изготовителе, не подлежат первичному техническому освидетельствованию.

- Допускаемый при эксплуатации механический и коррозионный износ канатов и их проволок, а также дефекты и повреждения стропов указаны в Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ст. 5.28).

- Браковка канатов и цепей стропов должна производиться в соответствии с требованиями ст. Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Браковка колец, петель и крюков производится:

при наличии трещин;

при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;

при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более чем на 5%.

- Выявленные в процессе осмотра или технического освидетельствования поврежденные стропы изымаются из работы до проведения ремонта. Результаты осмотра стропов заносятся в журнал учета и осмотра.

- Не допускаются к эксплуатации стропы:

имеющие дефекты, указанные в п.п. 1-5 настоящего раздела;

при отсутствии или повреждении маркировочной бирки;

с деформированными коушами или при износе последних с уменьшением первоначальных размеров сечения более чем на 15%;

с трещинами на опрессовочных втулках или при изменении размера последних более чем на 10% от первоначального;

с признаками смещения каната в заплетке или втулках;

с поврежденными или отсутствующими оплетками или другими защитными элементами при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Стропы следует хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от -30°С до +30°С с относительной влажностью воздуха не более 80%, располагая их на подставках.

- Прежде чем разместить строп для хранения, необходимо проверить его на наличие любых повреждений, которые могли проявиться во время его использования. Хранение поврежденных стропов не рекомендуется.

- Транспортирование стропов после упаковки может производиться любыми видами транспорта в условиях, обеспечивающих их сохранность в соответствии с нормами и требованиями данной инструкции.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Строп испытан статической нагрузкой, превышающей грузоподъемность в 1,25 раза, в течение трех минут.

- Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу стропа в течение одного месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство.